[特斯拉线圈]QCWDRSSSTC测试+一些小TC http://bbs.kechuang.org/read/73295 楼主# 更多发布于：2015-08-23 20:14 今年夏天做的，一直拖了好几个星期才弄完。。图片也有些找不到了 效果 电源部分：市电整流后，通过TL494+G4PC50UD并管+75120快恢复+EE55磁芯组成的boost升压器升压，将450v3000uF电容充到420V。此BOOST最大功率600W，给电容充电时为恒流工作，充满后维持420V输出 BUCK部分：外部触发信号输入锯齿波发生器，在此信号上升沿处触发锯齿波发生器产生一个脉宽15mS的锯齿波，此锯齿波通过TL494产生一个占空比从0%一直升高到100%的PWM信号，此信号送入隔离驱动器，驱动一个由G4PC50UD四并管+RGRH75120三并管+环形磁芯组成的BUCK电路，此BUCK电路由电源部分的BOOST电路供电，产生一个0-420V变化的电压 DRSSTC部分 G4PC50UD二并管全桥组成的DRSSTC，MMC=0.012uF，在母线上升至10V时被触发开始工作，一直到一个周期（15mS）结束。次级线圈高20cm，使用0.15mm漆包线绕制 谐振频率230KHz左右 线圈部分 BUCK电感。。大EE磁芯没有，只好把一个大号磁环 硬给锯出个气隙。。感量560uH 锯齿波发生器 隔离驱动 主机 效果（2Bps 约400W） 电弧长度目测80cm-100cm 叠加效果 另外 此TC的DR部分可在60V输入下CW工作。。 以下为CW时的拉弧，功率300W-400W，加了个不锈钢球TOP。。 PS：某次炸管 光芒四射。。 ================================= 顺便发一下好久前弄的QCW小TC 输入120V DC，BUCK部分大同小异，TC部分为定频1MHZ驱动的IRFP460单管（需要加尖峰吸收不然管子会挂掉） 次级高12cm 另一个CW的高频小TC。。

窗体顶端 最新关注： 。。。。。. 本站内容除另有规定外均欢迎转载。转载请注明本帖链接，便于跟进讨论，谢谢！ 举报回复

| sukeytang - 注册日期2010-08-08 - 学术分9分 加关注 写私信 | 沙发# 发布于：2015-08-23 23:09 小圈圈好久不见，帖子非常精彩。 |
| --- | --- |

| 山猫 - 注册日期2010-04-25 - 学术分8分 加关注 写私信 | 板凳# 发布于：2015-08-23 23:16 做的挺不错的~ |
| --- | --- |
|  | 科创高电压爱好者群，特斯拉线圈爱好者：千人QQ群：196175660 QQ:478910129. 举报回复 关注本帖 评分 |

| happy·geek - 注册日期2013-07-19 - 学术分0分 加关注 写私信 | 地板# 发布于：2015-08-24 09:03 楼主是b站的那个？放过威风堂堂的？ |
| --- | --- |
|  | 举报回复 关注本帖 评分 |

| rudolf - 注册日期2010-11-29 - 学术分1分 加关注 写私信 | 4楼# 发布于：2015-08-24 11:17 电弧好看，国内做QCW的屈指可数。 [rudolf于2015-08-24 12:16编辑了帖子] |
| --- | --- |
|  | 特斯拉线圈、ZVS、等离子扬声器成品及套件 http://shop73099896.taobao.com/. 举报回复 关注本帖 评分 |

| 小特斯拉圈圈 - 注册日期2009-07-06 - 学术分7分 加关注 写私信 | 5楼# 发布于：2015-08-24 12:35 sukeytang：小圈圈好久不见，帖子非常精彩。回到原帖 好久不见~~~ |
| --- | --- |
|  | 。。。。。. 举报回复(1) 关注本帖 评分 |

| 小特斯拉圈圈 - 注册日期2009-07-06 - 学术分7分 加关注 写私信 | 6楼# 发布于：2015-08-24 12:39 小特斯拉圈圈：好久不见???回到原帖 。。。。我的手机似乎不支持波浪号“~” 发出来就成了问号。。 |
| --- | --- |
|  | 。。。。。. 举报回复 关注本帖 评分 |

| 黑暗死宅男 - 注册日期2013-02-12 - 学术分0分 加关注 写私信 | 7楼# 发布于：2015-08-25 08:50 http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?156071 是这个网站吧 |
| --- | --- |
|  | 举报回复(1) 关注本帖 评分 |

| 黑暗死宅男 - 注册日期2013-02-12 - 学术分0分 加关注 写私信 | 8楼# 发布于：2015-08-25 08:51 Looking for a QCW modulator TL494驱动原理图有点像这个 |
| --- | --- |
|  | 举报回复 关注本帖 评分 |

| 黑暗死宅男 - 注册日期2013-02-12 - 学术分0分 加关注 写私信 | 9楼# 发布于：2015-08-25 09:23 ME555是灭弧吧 |
| --- | --- |
|  | 举报回复 关注本帖 评分 |

| osfg - 注册日期2014-05-10 - 学术分0分 加关注 写私信 | 10楼# 发布于：2015-08-25 16:01 QCWDRSSTC我特别看好，关键是弧次比高，国内真的没有几个人做过。 |
| --- | --- |
|  | 追求爱好，学会珍惜。. 举报回复 关注本帖 评分 |

| 北落师门 - 注册日期2009-07-13 - 学术分4分 加关注 写私信 | 11楼# 发布于：2015-08-26 06:38 电弧长得令人发指...真的，这样的效果有点恐怖了 |
| --- | --- |
|  | 举报回复(1) 关注本帖(1) 评分 |

| 莱茵蒙特 - 注册日期2013-11-06 - 学术分0分 加关注 写私信 | 12楼# 发布于：2015-08-26 10:45 呵呵，这个不错。 |
| --- | --- |
|  | 举报回复 关注本帖 评分 |

| 奇侠 - 注册日期2010-01-03 - 学术分4分 加关注 写私信 | 13楼# 发布于：2015-08-26 22:01 北落师门：电弧长得令人发指...真的，这样的效果有点恐怖了回到原帖 QCW模式下的电弧长度，一直都这样令人发指 |
| --- | --- |
|  | 举报回复 关注本帖 评分 |

| googyei - 注册日期2015-05-09 - 学术分0分 加关注 写私信 | 14楼# 发布于：2015-08-27 17:50 我想做一个不要燃料发动机，只使用电能发动激活，反重力原理，有只像UFO。。。 |
| --- | --- |
|  | 举报回复 关注本帖(1) 评分 |

| sndnvaps - 注册日期2011-11-09 - 学术分0分 加关注 写私信 | 15楼# 发布于：2015-08-29 00:15 这电弧长度太吓人了。 |
| --- | --- |
|  | jimesyang. 举报回复 关注本帖(1) 评分 |

| 小特斯拉圈圈 - 注册日期2009-07-06 - 学术分7分 加关注 写私信 | 16楼# 发布于：2015-08-29 21:34 黑暗死宅男：http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?156071 是这个网站吧回到原帖 网站？没按网上的图做 |
| --- | --- |
|  | 。。。。。. 举报回复 关注本帖 评分 |

| 黑暗死宅男 - 注册日期2013-02-12 - 学术分0分 加关注 写私信 | 17楼# 发布于：2015-08-29 21:52 http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6949&start=0 这个线路不知道行不行 |
| --- | --- |
|  | 举报回复 关注本帖 评分 |

| 蓝白酱 - 注册日期2015-08-13 - 学术分0分 加关注 写私信 | 18楼# 发布于：2015-09-01 09:11 效果真的很棒《《电源部分如果直接用大型开关电源的PFC部分感觉会更好，但是控制起来确实比较麻烦 |
| --- | --- |
|  | 举报回复 关注本帖 评分 |

| 秋青峰 - 注册日期2014-12-21 - 学术分0分 加关注 写私信 | 19楼# 发布于：2015-09-01 10:06 效果吊爆了 |
| --- | --- |
|  | 举报回复 关注本帖 评分 |

| 秋青峰 - 注册日期2014-12-21 - 学术分0分 加关注 写私信 | 20楼# 发布于：2015-09-01 10:12 這輻射強度估計可以當EMP了 |
| --- | --- |
|  | 举报回复 关注本帖 评分 |

| 天神die - 注册日期2015-02-25 - 学术分0分 加关注 写私信 | 21楼# 发布于：2015-09-02 11:12 好变态 |
| --- | --- |
|  | 举报回复 关注本帖 评分 |

| 黑暗死宅男 - 注册日期2013-02-12 - 学术分0分 加关注 写私信 | 22楼# 发布于：2015-09-09 12:14 <p></p><p>LZ你做QCW是用这原理图吗</p> |
| --- | --- |
|  | 举报回复(1) 关注本帖(1) 评分 |

| 山猫 - 注册日期2010-04-25 - 学术分8分 加关注 写私信 | 23楼# 发布于：2015-09-09 14:01 黑暗死宅男：<p></p><p>LZ你做QCW是用这原理图吗</p>回到原帖 做这东西~实现方法很多~希望你能找到一个图就去试试，不要一直光问。。。。你都问了几年了~~ |
| --- | --- |
|  | 科创高电压爱好者群，特斯拉线圈爱好者：千人QQ群：196175660 QQ:478910129. |